التلوث البيئي والصحة العامة

الصحة

حسب منظمة الصحة العالمية (OMS) 
الصحة هي حالة من المعافاة الكاملة

جسدياً، عقلياً، روحياً

وحسب هذا التعريف فإن الإزعاجات  الناتجة عن الملوثات المختلفة تعد إحدى العوامل المضرة بصحة الفرد

- ونظراً لتعدد واختلاف الملوثات فإن آثارها على صحة الإنسان متنوعة أيضاً 	ومنها ما تظهر آثارها على المدى القريب ومنها على المدى البعيد

أنواع التلوث

خارجي
داخلي

منشأ التلوث

كيميائي
فيزيائي

حيوي

التلوث الخارجي

مصادره :

مصادر ثابتة :

منشآت الاحتراق : (مصانع، مراكز التوليد الحراري، معالجة القمامة، التدفئة، ...)

مصادر متحركة :

وسائل النقل ( بنزين، مازوت)

ثاني أكسيد الكبريت SO2

مصادره :

عمليات الاحتراق المختلفة.

تأثيره الصحي :

على الجهاز التنفسي : يسبب تناقص وضعف في الوظيفة التنفسية – سعال، صفير، نوبات ربو، ...

الآوزون     O3

مصادره :

تفاعلات كيميائية ضوئية إعتباراً من الفحوم الهيدروجينية واكاسيد الآزوت بوجود أشعة الشمس

NORO2NO2NO2+ ضوء (hn) → NO+O

O + O2 → O3

NO + O3 → NO2 + O2

الآوزون

يسبب الأوزون بتركيز 200 ميكروغرام/م3 تخريش العينين ووجع رأس نصفي وسعال واضطرابات في الوظيفة التنفسية، وبشكل خاص عند الأطفال ومرضى الربو، كما وتتضاعف آثاره عند القيام بأي نشاط فيزيائي

الرصاص           Pb

مصادره :

وسائل النقل : البنزين

آثاره :

يعتبر سم للدم وللجهاز العصبي على المدى البعيد

الكادميوم Cd

- يتثبت داخل الكريات الحمراء على الهيموغلوبين
أما في النسج فهو يتثبت على البروتينات الخفيفة الغنية بزمرة SH
مما يؤدي إلى تغيير في نشاط هذه الخمائر

- مخرش للجهاز التنفسي

- آثاره العامة تظهر على العظام

الزرنيخ As

ينتج الزرنيخ بشكل ثانوي من معامل التعدين المختلفة (معامل النحاس – الرصاص – التوتياء، الخ...)، كما ينتج من بعض الصناعات كصناعة الملونات والصناعات الزجاجية، ويمكن التعرض له عند تحضير واستخدام مبيدات الحشرات الحاوية على الزرنيخ

إن التسمم بهذه المادة يسبب تخريش للجهاز التنفسي، اضطرابات هضمية، اضطرابات عصبية، تصبغات جلدية، بالإضافة لتأثيره المسرطن وبالأخص الجلدي منه.

الكروم Cr

يستخدم هذا المعدن في الصناعات الكهربائية، وفي دباغة الجلود كمثبت للألوان، وكمادة ملونة، ويوجد أيضاً في دخان التبغ

يعتبر الكروم من العناصر الأساسية في بعض النسج بشكله ثلاثي التكافؤ، أما آثاره السامة فتعود إلى شكله سداسي التكافؤ المعروف بآثاره المسرطنة.

تلوث البيئة بالمشتقات الآزوتية

مصادر النترات

مصدر طبيعي

مواد عضوية آزوتية     آمونياك (NH3)     نتريت (NO2)     نترات (NO3)

أكاسيد الآزوت         NO, NO2

مصادرها :

عمليات الاحتراق المختلفة

تأثيرها الصحي :

واضح على الجهاز التنفسي حيث يصل لأعماق الرئتين

مصادر تلوث المياه بالنترات

مصدر صناعي

مصدر منزلي

النفايات العضوية التي ترمى في المجاري

مصدر زراعي (الأسمدة آزوتية)

مصادر تلوث الغذاء

- التربة

- الأسمدة

- مياه الري

آثار النتريت والنترات على صحة الإنسان

- تشكيل الميتموغلوبين Methemoglobine

الناتج عن تفاعل النتريت مع الهيموغلوبين
يعيق نقل الأكسيجين إلى أعضاء الجسم المختلفة

- تشكيل النيتروزامين Nitrosamine

ناتج عن تفاعل النتريت مع المركبات البروتيدية

ذات آثار مسرطنة

- تأثير مطفر

تنشر النترات الأمونياك ذو الرائحة الكريهة والمسؤولة عن التخريش الحاد للمجاري التنفسية

تساهم النترات مع الفوسفات في تلوث المياه بتشكيل الطحالب الزرقاء التي تنشر مواد سامة تضر بالجهاز الهضمي والجهاز العصبي

الفحوم الهيدروجينية العطرية متعددة الحلقات   PAH

مصادرها :

عمليات الاحتراق غير الكامل :

الصناعات – معالجة القمامة – وسائل النقل بنوعيها

آثارها:

لا تؤثر جميعها بطريقة واحدة فمنها ما هو مسرطن مباشرة ومنها ما له تأثير محرض

العوالق الهوائية الكلية      TSP

مصادرها :

منشأ طبيعي – مواد البناء

احتراق الوقود – احتكاك الإطارات –

تأثيرها الصحي:

يتعلق بأبعاد الجزيئات وبالأخص المستنشقة منها

(أصغر من 10 ميكرون)

- صعوبة بالتنفس

- اثار مختلفة باختلاف المواد الممتصة على 		جزيئات الغبار (سرطان...)

المركبات العضوية الطيارة VOC

- الفحوم الهيدروجينية وحيدة الحلقة MAH:
 البنزن ويسبب إبيضاض دم 
 التولوين وهو مخرش للمخاطيات ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي

- الألدهيدات:
الفورم ألدهيد وهو مخرش للعيون والطرق التنفسية،
 سعال، غثيان،...

التلوث الداخلي

اسباب الاهتمام بالتلوث الداخلي

1- يمضي الإنسان 80-90% من وقته في الوسط الداخلي

2- الاهتمام  بتوفير الطاقة

3-  تزايد استخدام مواد بناء تركيبية حديثة ومواد كيميائية

يتعلق التلوث الداخلي بمجموعة من العوامل:

التلوث الخارجي المزامن

سرعة تجدد الهواء ضمن المنزل

المصادر الداخلية (متعلقة بنمط الحياة)

طبيعة البناء ومواد البناء

ملوثات ذات مصدر داخلي

- الأمونياك

- الرطوبة

- دخان التبغ

- ألياف طبيعية وصنعية

دخان التبغ
 كثير السمية فهو يحتوي على الآلاف من المركبات منها المخرشة ومنها المسرطنة والمؤثرة على الجهاز القلبي الوعائي، دون أن ننسى النيكوتين وأثاره على الجملة العصبية.

النشادر
مخرش للجهاز التنفسي بالإضافة إلى تخريشه للمخاطيات وبخاصة العينية منها.